在嵌入式开发中，代码的可读性、可维护性与健壮性直接决定了产品的稳定性和开发效率。本文参考嵌入式开发常见痛点，结合工程实践，整理出一套可直接落地的 C 语言编程规范，重点优化格式统一性与代码健壮性，适用于单片机、物联网设备等嵌入式场景。

一、命名规范：见名知意，风格统一

命名需清晰体现变量 / 函数的功能或含义，杜绝模糊命名（如a、temp），不同类型标识符采用差异化风格，降低理解成本。

1.1 函数命名：大驼峰式（动词开头）

规则：首字母大写，后续单词首字母大写；以动词开头（如Init、Read、Configure），明确函数动作。

// 正确：明确初始化UART外设，符合大驼峰+动词开头

void InitUartPeripheral(void);

// 错误：蛇形命名不符合规范

void init_uart(void);

// 错误："temperature"首字母未大写，大小写不一致

void ReadtemperatureSensor(void);

AI写代码

cs

运行

1.2 变量命名：小驼峰式（区分作用域）

规则：首字母小写，后续单词首字母大写；通过前缀 / 修饰符区分作用域（局部 / 静态局部）。

// 正确：局部变量，表示传感器数值

uint32_t sensorValue;

// 正确：静态局部变量，表示数据包计数器

static uint8_t packetCounter;

// 错误：蛇形命名+大驼峰混用

int Sensor_Value;

// 错误：局部变量使用大驼峰

float Temperature;

AI写代码

cs

运行

1.3 全局变量：带g_前缀

规则：所有全局变量（含静态全局变量）加g_前缀，避免跨文件命名冲突；硬件相关变量需用volatile修饰，防止编译器优化。

// 正确：全局变量，系统滴答计数器（volatile修饰硬件变量）

volatile uint32_t g_systemTickCount;

// 正确：静态全局变量，数据包错误计数器

static uint16_t g_packetErrorCount;

// 错误：缺少g_前缀，在变量较多的情况下较难识别为全局变量

uint32_t SystemTick;

AI写代码

cs

运行

1.4 宏定义与常量：全大写 + 蛇形

规则：宏定义（#define）、const常量全大写，单词间用_分隔，增强可读性。

// 正确：缓冲区最大长度（宏定义）

#define MAX_BUFFER_SIZE 256

// 正确：最大重试次数（const常量）

const uint8_t MAX_RETRY_COUNT = 3;

AI写代码

cs

运行

1.5 类型定义：大驼峰 +_t后缀

规则：typedef定义的结构体、枚举等类型，首字母大写，末尾加_t标识，明确为自定义类型。

// 正确：RGB颜色结构体类型

typedef struct {

uint8_t red;

uint8_t green;

uint8_t blue;

} RgbColor_t;

// 正确：设备状态枚举类型

typedef enum {

STATE_IDLE,   // 空闲状态

STATE_ACTIVE, // 活跃状态

STATE_ERROR   // 错误状态

} DeviceState_t;

AI写代码

cs

运行

二、文件与目录规范：结构清晰，避免冲突

文件和目录命名需体现模块功能，减少跨模块依赖，便于团队协作维护。

2.1 文件命名：小写蛇形

规则：源文件（.c）、头文件（.h）均用小写，单词间用_分隔；目录按功能划分（如drivers驱动层、system系统层）。

目录结构示例：

project/

├── drivers/       // 硬件驱动模块（UART、SPI、GPIO等）

│   ├── uart_driver.c

│   ├── spi_driver.h

├── system/        // 系统核心模块（任务调度、看门狗等）

│   ├── task_scheduler.c

│   ├── watchdog.h

├── application/   // 业务应用模块（传感器处理、显示控制等）

│   ├── sensor_process.c

└── main.c         // 主函数（模块调度入口）

AI写代码

2.2 头文件保护：防止重复包含

规则：所有头文件必须加 “防止重复包含” 宏，宏名与文件名一致（全大写 +_H后缀），避免编译错误。

示例（uart_driver.h）：

#ifndef UART_DRIVER_H

#define UART_DRIVER_H

// 头文件内容（函数声明、类型定义、宏定义等）

void InitUart(void);

bool UartSendData(uint8_t* pData, uint16_t length);

#endif // UART_DRIVER_H

AI写代码

三、函数规范：单一职责，降低复杂度

函数设计遵循 “单一职责原则”，避免 “大函数”，提升可维护性和可测试性。

3.1 函数声明：注释清晰无歧义

规则：声明时需用 Doxygen 风格注释，明确函数功能、参数（输入 / 输出）含义、返回值，无模糊描述。

/**

* @brief 配置ADC外设（功能描述）

* @param channel：ADC通道（输入参数，需为AdcChannel_t枚举有效值）

* @param resolution：ADC分辨率（输入参数，如ADC_RES_12BIT、ADC_RES_10BIT）

* @return ErrorCode_t：成功返回STATUS_OK，失败返回对应错误码（如ERROR_ADC_CHANNEL）

*/

ErrorCode_t ConfigureAdc(AdcChannel_t channel, AdcResolution_t resolution);

AI写代码

3.2 函数长度与复杂度：严控边界

函数长度：单函数代码不超过 50 行（约一屏内容），复杂逻辑拆分为子函数（如 “ADC 配置” 拆分为 “时钟配置”“通道配置”“分辨率配置”）。

控制流深度：嵌套深度不超过 5 层（如if→if→while为 3 层），过度嵌套需通过状态机、子函数简化。

条件判断：if + else if总数不超过 10 个，避免 “分支爆炸”，可通过枚举 + 查表优化。

3.3 参数规范：区分输入输出，明确指针

指针参数：加p前缀，明确标识指针类型（如pBuffer、pData）。

参数顺序：输出参数（需被函数修改）放在参数列表最前，输入参数在后，便于区分。

// 正确：pBuffer为输出参数（存EEPROM读取数据），address/length为输入参数

bool ReadEepromData(uint8_t* pBuffer, uint16_t address, uint8_t length);

// 正确：pData为指针参数（加p前缀），dataLength为输入参数

void ProcessSensorData(SensorData_t* pData, uint8_t dataLength);

AI写代码

四、变量声明与初始化：按需声明，避免野指针

嵌入式系统内存资源有限，变量需 “按需声明、及时初始化”，杜绝未定义行为。

4.1 声明位置：靠近使用处

规则：变量声明靠近使用位置，减少作用域范围，提升可读性（嵌入式 C 允许块内声明）。

void ProcessFrame(void) {

// 解析帧头时才声明frameHeader，避免提前占用作用域

uint8_t frameHeader = 0;

if (ParseHeader(&frameHeader)) {

// 计算载荷长度时声明payloadLength，就近使用

uint16_t payloadLength = CalculatePayloadLength(frameHeader);

// ... 后续逻辑

}

}

AI写代码

4.2 指针初始化：必须为NULL

规则：指针声明时必须初始化为NULL，避免野指针（访问非法内存）。

// 正确：指针初始化为NULL

uint32_t *counter = NULL;

// 错误：未初始化，可能为野指针

// uint32_t *counter;

AI写代码

4.3 变量初始化：数值型需赋值

数值型变量（uint32_t、int等）按需初始化为0或具体值；

循环变量（如for中的i）可在循环内声明初始化，无需提前定义。

// 正确：数值变量初始化

uint32_t counter = 0;

// 正确：循环内声明并初始化i，作用域仅在循环内

for (uint32_t i = 0; i < MAX_ITEMS; i++) {

// ...

}

AI写代码

五、注释规范：简洁必要，聚焦关键

注释需 “说明为什么做” 和 “复杂逻辑”，避免冗余（如i++;//i自增），提升维护效率。

5.1 文件头注释：必含核心信息

规则：每个.c和.h文件开头加文件头注释，包含版权、功能、作者、日期等信息。

/**

* @copyright: © 2025, XX有限公司. All rights reserved.

* @file: websocket.c

* @description: 实现Websocket协议的数据解析、帧封装与发送逻辑

* @author: XXX

* @date: 2025-08-14

* @version: V1.0

*/

AI写代码

5.2 函数注释：复杂函数必加

规则：复杂函数（如算法、硬件配置）需加注释，说明核心逻辑；简单函数（如变量赋值）可省略。

/**

* @brief 计算CRC16-CCITT校验值（适用于串口数据校验）

* @note 多项式：0x1021（x^16 + x^12 + x^5 + 1），初始值：0xFFFF，无反码

* @param pData：待校验数据指针（输入，非NULL）

* @param length：待校验数据长度（输入，>0）

* @return uint16_t：计算后的CRC值

*/

uint16_t CalculateCrc(const uint8_t* pData, uint16_t length) {

// ... 逻辑实现

}

AI写代码

5.3 代码注释：硬件操作必说明

规则：硬件操作（寄存器配置）需注释目的；关键算法、分支逻辑需注释原理。

// 启用USART1的发送和接收功能（位TE=1、RE=1，参考芯片手册P120）

USART1->CR1 |= USART_CR1_TE | USART_CR1_RE;

// 分支逻辑注释：帧长度超过最大值（256字节），触发错误处理（防止缓冲区溢出）

if (frameLength > MAX_FRAME_SIZE) {

SetDeviceState(STATE_ERROR);

return ERROR_FRAME_TOO_LONG;

}

AI写代码

六、格式规范：统一风格，减少争议

统一代码格式，避免团队协作中因格式问题浪费时间，提升代码一致性。

6.1 缩进与空格：4 空格 + 运算符空格

缩进：用 4 个空格（不使用 Tab，避免不同编辑器显示不一致）。

运算符：+、*、=等运算符前后加 1 个空格。

参数逗号：函数参数逗号后加 1 个空格。

// 正确：4空格缩进，运算符前后空格

if (sensorValue > THRESHOLD) {

result = (sensorValue * SCALE_FACTOR) + OFFSET;

}

// 正确：参数逗号后空格

ConfigureTimer(TIMER1, 1000, TIMER_MODE_PERIODIC);

AI写代码

6.2 大括号风格：K&R 风格

规则：左大括号{跟在语句后，不单独换行；右大括号}单独换行，与对应语句对齐。

void ProcessData(void) {

for (uint32_t i = 0; i < MAX_ITEMS; i++) { // 左大括号不换行

if (IsValidItem(i)) {

UpdateItemStatus(i); // 4空格缩进

} else {

MarkItemInvalid(i);

}

} // 右大括号单独换行，与for对齐

}

AI写代码

七、嵌入式特定规范：适配硬件，确保稳定

针对嵌入式硬件特性（如寄存器、中断、有限内存），避免操作风险，保障代码稳定性。

7.1 硬件寄存器访问：优先用宏 / 结构体

规则：优先使用厂商提供的位操作宏（如SET_BIT、CLEAR_BIT），避免直接位运算出错；复杂寄存器可通过结构体映射访问。

// 正确：使用位操作宏配置寄存器（STM32标准库示例）

SET_BIT(USART1->CR1, USART_CR1_TE);   // 启用USART1发送

CLEAR_BIT(GPIOA->ODR, GPIO_ODR_OD5); // 拉低GPIOA引脚5

// 正确：结构体映射USART寄存器（地址需与芯片手册一致）

typedef struct {

volatile uint32_t CR1; // 控制寄存器1

volatile uint32_t CR2; // 控制寄存器2

// ... 其他寄存器

} UsartRegisters_t;

#define USART1 ((UsartRegisters_t*)0x40011000) // 映射USART1基地址

AI写代码

7.2 中断处理函数：极简 + 规范命名

规则：函数名严格遵循芯片厂商规范（如USART1_IRQHandler），确保中断正确响应；逻辑需极简（不超过 20 行），仅做 “数据暂存 + 回调”，避免耗时操作（如printf）。

void USART1_IRQHandler(void) {

// 检查接收非空标志（RXNE=1表示有数据）

if (USART1->SR & USART_SR_RXNE) {

uint8_t rxData = USART1->DR; // 读取接收数据（清RXNE标志）

UartRxCallback(rxData);      // 回调函数处理（非耗时）

}

}

AI写代码

7.3 内存管理：禁止动态分配

规则：禁止使用malloc/free（避免内存碎片和堆溢出）；优先使用静态数组、内存池，确保内存使用可控。

// 正确：静态分配UART接收缓冲区（大小由宏定义，编译时确定）

static uint8_t g_uartRxBuffer[UART_RX_BUF_SIZE];

// 正确：内存池管理小块内存（10个64字节块，避免碎片化）

typedef struct {

uint8_t buffer[64]; // 内存块数据区

bool inUse;         // 内存块占用标志（true=已占用）

} MemoryBlock_t;

static MemoryBlock_t g_memoryPool[10];

AI写代码

7.4 位域使用：节省 RAM 资源

规则：硬件状态、配置标志等 “多布尔值” 场景，优先使用位域，节省 RAM（嵌入式 RAM 通常为 KB 级）。

// 正确：用位域存储设备状态（共8位，仅占1字节，比3个独立uint8_t节省2字节）

typedef struct {

uint8_t status : 4;    // 状态（4位：0~15，覆盖所有状态）

uint8_t errorCode : 3; // 错误码（3位：0~7，满足错误类型需求）

uint8_t isReady : 1;   // 就绪标志（1位：0/1）

} DeviceStatus_t;

AI写代码

八、可移植性规范：适配多平台，减少硬编码

代码需适配不同芯片 / 平台，降低硬件依赖，提升复用性。

8.1 数据类型：用固定宽度类型

规则：必须包含<stdint.h>，使用固定宽度类型（如uint8_t、int16_t），避免int（不同编译器长度可能为 16/32 位）；浮点型变量加f后缀（如3.3f），避免默认double类型（占用更多内存）。

#include <stdint.h>

uint8_t byteData;    // 正确：1字节无符号整数

int16_t sensorValue; // 正确：2字节有符号整数（适配传感器负值）

float refVoltage = 3.3f; // 正确：单精度浮点型（比double节省2字节）

AI写代码

8.2 硬件抽象：封装统一接口

规则：对 GPIO、UART 等硬件操作，封装为统一驱动层接口，上层代码不直接操作寄存器，提升可移植性。

// 硬件抽象接口：上层无需关心寄存器

typedef enum {

GPIO_PIN_0 = 0,

GPIO_PIN_1,

// ... 其他引脚

} GpioPin_t;

typedef enum {

GPIO_LOW = 0,

GPIO_HIGH = 1

} GpioLevel_t;

// 置位GPIO引脚

void GpioSetLevel(GpioPin_t pin, GpioLevel_t level);

// 读取GPIO引脚电平

GpioLevel_t GpioGetLevel(GpioPin_t pin);

AI写代码

九、错误处理：容错可追溯，避免崩溃

嵌入式系统需 “容错”，错误处理需明确、可追溯，防止程序异常终止。

9.1 返回值规范：统一错误码

规则：定义统一的错误码枚举（如SystemStatus_t），关键函数返回错误码（不返回无意义的void），便于上层处理。

// 统一错误码枚举（全项目复用）

typedef enum {

STATUS_OK = 0,        // 成功

ERROR_INVALID_PARAM,  // 参数无效（如通道号超出范围）

ERROR_TIMEOUT,        // 超时错误（如I2C等待ACK超时）

ERROR_HARDWARE_FAULT  // 硬件故障（如外设未响应）

} SystemStatus_t;

// 正确：函数返回错误码，便于上层判断

SystemStatus_t InitializePeripheral(void) {

if (!IsPeripheralReady()) {

return ERROR_HARDWARE_FAULT; // 硬件未就绪，返回错误码

}

// ... 初始化逻辑

return STATUS_OK; // 成功返回OK

}

AI写代码

9.2 断言使用：调试定位，生产替换

规则：调试阶段用assert检查关键条件（如空指针、参数范围），快速定位问题；生产阶段需替换为实际错误处理（assert仅在调试模式生效）。

#include <assert.h>

void CriticalFunction(uint8_t* pBuffer) {

// 调试阶段：检查指针非空（触发断言则定位问题）

assert(pBuffer != NULL);

// 生产阶段：实际错误处理（不依赖assert，避免程序终止）

if (pBuffer == NULL) {

HandleError(ERROR_NULL_POINTER); // 记录错误日志/置错误状态

return;

}

// ... 核心逻辑

}

AI写代码

十、最佳实践：提升代码质量的关键技巧

10.1 避免滥用全局变量：通过访问函数操作

规则：全局变量需定义为static（仅当前文件可见），通过Get/Set函数对外提供访问，禁止直接修改，降低耦合度。

// 静态全局变量：仅当前文件可见，外部无法直接修改

static uint32_t g_systemCounter;

// 读取函数：外部获取值（只读，无副作用）

uint32_t GetSystemCounter(void) {

return g_systemCounter;

}

// 修改函数：外部修改值（可加参数检查/权限控制）

void IncrementSystemCounter(void) {

g_systemCounter++;

}

AI写代码

10.2 常量用const修饰：杜绝魔法数字

规则：固定值（如最大重试次数、参考电压）用const定义，避免 “魔法数字”（硬编码的无意义数字），提升可维护性。

// 正确：最大重试次数（不可修改，含义清晰）

const uint32_t MAX_RETRY_COUNT = 5;

// 正确：参考电压（不可修改，便于后期调整）

const float VOLTAGE_REFERENCE = 3.3f;

// 错误：5为魔法数字，无法理解含义

// if (retry > 5) { ... }

AI写代码

10.3 模块化设计：按功能拆分

规则：按 “功能模块” 拆分代码，每个模块独立（如drivers放硬件驱动，application放业务逻辑），便于复用和维护。

十一、头文件代码示例（完整模板）

/**

* @copyright: © 2025, XX有限公司. All rights reserved.

* @file: sk_test_common.h

* @description: 测试模块公用接口（含条件等待、日志打印、错误处理）

* @author: XXX

* @date: 2025-08-14

* @version: V1.0

* @note: 依赖sk_common.h（基础类型定义）和sk_log.h（日志模块）

*/

#ifndef SK_TEST_COMMON_H

#define SK_TEST_COMMON_H

// 仅包含必要的依赖头文件，避免头文件膨胀

#include "sk_common.h"

#include "sk_log.h"

// 适配C++编译：C++调用C文件时，需用extern "C"指定C链接方式

#ifdef __cplusplus

extern "C" {

#endif

bool SkTcWaitConditionSec(bool *cond, uint32_t timeout);

void SkTcPrintLog(LogLevel_t level, const char* fmt, ...);

// 结束extern "C"块

#ifdef __cplusplus

}

#endif

#endif // SK_TEST_COMMON_H

AI写代码

十二、版本控制与维护：适配多场景

12.1 条件编译：区分场景，减少冗余

规则：通过宏定义区分 “调试 / 生产”、“不同硬件版本”，避免代码冗余。

// 调试模式：开启打印日志；生产模式：关闭日志（宏为空）

#ifdef DEBUG_MODE

#define DEBUG_PRINT(fmt, ...) printf("[DEBUG] %s:%d: " fmt "\r\n", __FILE__, __LINE__, ##__VA_ARGS__)

#else

#define DEBUG_PRINT(fmt, ...)

#endif

// 硬件版本区分：V1.0用USART1，V2.0用USART2，未定义则报错

#ifdef HW_VERSION_V10

#define TEST_UART USART1

#elif defined(HW_VERSION_V20)

#define TEST_UART USART2

#else

#error "未定义硬件版本！请在编译选项中添加-DHW_VERSION_V10或-DHW_VERSION_V20"

#endif

AI写代码

总结

嵌入式 C 语言编程规范的核心是 “统一、稳定、可维护”。本文从命名、文件、函数、变量、注释、格式等基础层面，到嵌入式特定场景（寄存器、中断、内存），再到可移植性、错误处理，形成了一套完整的规范标准。

在实际项目中，建议团队共同遵守规范，并通过静态代码检查工具（如PC-Lint）自动化校验，减少人工成本，提升代码质量。

————————————————

版权声明：本文为CSDN博主「eSoftJourney」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接：https://blog.csdn.net/weixin_73308349/article/details/150404483