驱动软件需求分析

| 产品名： | LD-1CH-PIC16F18856-T-V1.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本号： | V1.0 | 归属部门/项目： | 产品工程中心 |
| 编写人： | 王天楠 | 编写日期： | 2025/11/20 |

| 版本号 | 修订人 | 修订日期 | 修订描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 王天楠 | 2025/11/20 | - 定义项目的背景 - 定义资源分配 - 定义软件架构 - 定义功能保护需求 - 定义485协议通讯需求 - 定义NFC读写规则 - 定义调光控制 |

1.概述

1.1 项目背景

该LED恒流驱动电源用于农业照明设备，要求具备高可靠性、可通信调试及多重保护功能。系统通过 MCU 控制恒流输出，并可经RS485 通讯与上位机交互，支持NFC参数设置与 指令集校准。

- 系统功能

- 2.1系统框架

- 硬件资源分配

| - 单片机资源 | - 用途 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - MCU | - PIC16F18856 | - 主控 |
| - ADC采集 | - 电压/电流/温度采样 | - 10位精度 |
| - PWM | - 控制LED输出电流 | - PWM数字输出 |
| - UATR | - RS485串口通讯 | - 9600bps |
| - NFC读写 | - 配置基础参数 | - I2C接口 |
| - GPIO | - 保护检测/控制输出 | - 多路输出/输入控制 |

- 软件设计

- 4.1软件架构设计

- 4.2软件主流程

- 系统上电初始化

- 读取NFC保存的电流数据和版本信息

- 初始化RS485通讯等待接收数据

- 循环执行各个任务模块

- 电压、电流、温度采集

- 输入过欠压保护

- 输出短路、开路、过压、欠压保护

- 温度保护

- RS485通讯解析

- 调光输出控制

- 功能模块

- 5.1NFC读写存储设计

| - 需求名称 | - NFC读写 |
| --- | --- |
| - 需求描述 | - 1.初始化NFC模块 - 2.读取对应NFC地址的数据和长度 - 3.写入对应NFC地址的数据和长度 - 说明：NFC上电后可以存储电流值，版本信息内容等，可以通过软件读写。 |

- 5.2RS485解析设计

| - 需求名称 | - 调光指令 |
| --- | --- |
| - 需求描述 | - 根据《rs_485_private_protocol.PDF》指令集说明 - 串口中断每接收1字节数据存入缓存BUFF（双缓冲防数据冲突） - 解析RS485帧头+长度+数据+校验 - 解析最后两位的CRCL[16]、CRCH[17]并读取后进行判断 - 读取调光比例值控制灯光 |

| - 需求名称 | - 读写版本信息 |
| --- | --- |
| - 需求描述 | - 串口中断每接收1字节数据存入缓存BUFF - 解析RS485帧头[0]+地址[1] - 解析最后两位的CRCL[16]、CRCH[17]并读取后进行判断 - 判断功能码[3] - 判断读写[2] - 逻辑和数据处理[...] - 清除BUFF |

- 5.3电压与温度保护设计

| - 需求名称 | - 输入保护 |
| --- | --- |
| - 需求描述 | - 1.输入电压值大于260VAC允许开灯1次。 - 2.输入电压值大于280VAC正常开灯。 - 3.输入欠压保护第一段(VIN<295VAC)降低功率。 - 4.输入欠压保护第二段（VIN<280VAC)3秒后关闭PWM、关L6562、关继电器。 - 5.输入欠压恢复(VIN>310VAC) |

| - 需求名称 | - 输出保护 |
| --- | --- |
| - 需求描述 | - 1.输出欠压保护(VOUT<150VDC)1秒后关闭PWM、关L6562、关继电器 - 2.输出过压保护(1秒后)关闭PWM、关L6562、关继电器 - 3.输出短路（400ms后）保护 - 4.输出开路（5秒后）保护 - 5.过功率保护（功率>802W） |

| - 需求名称 | - 温度保护 |
| --- | --- |
| - 需求描述 | - 过温保护第一段(TC>75℃)降低功率 (TC<67.5℃)恢复 - 过温保护二段(TC>85℃)关闭PWM、关L6562、关继电器、降低功率 (TC<76.5℃)恢复 - 温度(TC<67.5℃)恢复 - 12位ADC，中位值平均 |

- 5.4调光控制

| - 需求名称 | - PWM调光控制 |
| --- | --- |
| - 需求描述 | - 通过PWM输出控制电流的大小（0-1023）分辨率 - 支持0x14-0xFF调光范围 - 调光平滑过渡：快速调整步长5，精细调整步长1 - 支持RS485远程调光 - 支持NFC近场调光 - 2.电流获取从NFC获取《LED_NFC配置说明.PDF》 - 3.可以通过RS485校准根据《rs_485_private_protocol.PDF》指令说明 |

- 参考文献

1. 《RS485私有通信协议说明书.pdf》

2. 《LED_NFC配置说明.pdf》

3. PIC16F18856 Data Sheet